- 附录B  关于面积和体积的计算

B.0.1   建筑面积（A0），应按各层外墙外包线围成的平面面积的总和计算，包括半地下室的面积，不包括地下室的面积。

B.0.2   建筑体积（V0），应按与计算建筑面积所对应的建筑物外表面和底层地面所围成的体积计算。

B.0.3   换气体积（V），当楼梯间及外廊不采暖时，应按V＝0.60V0计算；当楼梯间及外廊采暖时，应按V＝0.65V0计算。

B.0.4	建筑物外表面积应按墙面面积、屋顶面积和下表面直接接触室外空气的楼板面积的总和计算。

B.0.5   屋顶或顶棚面积，应按支承屋顶的外墙外包线围成的面积计算。

B.0.6   外墙面积，应按不同朝向分别计算。某一朝向的外墙面积，应由该朝向的外表面积减去外窗面积构成。

B.0.7   外窗和凸窗（包括阳台门上部透明部分）面积，应按不同朝向和有无阳台分别计算，取洞口面积。

B.0.8   外门面积，应按不同朝向分别计算，取洞口面积。

B.0.9   阳台门下部不透明部分面积，应按不同朝向分别计算，取洞口面积。

B.0.10   地面面积，应按外墙内侧围成的面积计算。

B.0.11   地板面积，应按外墙内侧围成的面积计算，并应区分为接触室外空气的地板和不采暖地下室上部的地板。

B.0.12   凹凸墙面的朝向归属应符合下列规定：

1   当某朝向有外凸部分时，应符合下列规定：

1）当凸出部分的长度（垂直于该朝向的尺寸）小于或等于1.5 m时，该凸出部分的全部外墙面积应计入该朝向的外墙总面积；

2）当凸出部分的长度大于1.5 m时，该凸出部分应按各自实际朝向计入各自朝向的外墙总面积。

2   当某朝向有内凹部分时，应符合下列规定：

1）当凹入部分的宽度（平行于该朝向的尺寸）小于5m，且凹入部分的长度小于或等于凹入部分的宽度时，该凹入部分的全部外墙面积应计入该朝向的外墙总面积；

2）当凹入部分的宽度（平行于该朝向的尺寸）小于5m，且凹入部分的长度大于凹入部分的宽度时，该凹入部分的两个侧面外墙面积应计入北向的外墙总面积，该凹入部分的正面外墙面积应计入该朝向的外墙总面积；

3）当凹入部分的宽度大于或等于5m时，该凹入部分应按各实际朝向计入各自朝向的外墙总面积。

B.0.13   内天井墙面的朝向归属应符合下列规定：

1   当内天井的高度大于等于内天井最宽边长的2倍时，内天井的全部外墙面积应计入北向的外墙总面积。

2   当内天井的高度小于内天井最宽边长的2倍时，内天井的外墙应按各实际朝向计入各自朝向的外墙总面积。