附件1

国家园林城市评选标准

| 序号 | 目标 | 指标 | 指标释义 | 指标 类型 | 具体要求 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 国家生态 园林城市 | 国家园林 城市 |  |
| 1 | 一、 生态 宜居 一、 生态 宜居 一、 生态 宜居 一、 生态 宜居 | 城市 绿地率（%） | 建成区内各类绿地面积（km2）占建成区面积（km2）的百分比。 | 导向 指标 | ≥40%； 城市各城区最低值不低于28%。 | ≥40%； 城市各城区最低值 不低于25%。 | 7分。城市各城区最低值和城市绿地率均达标得7分。 城市各城区最低值达标，城市绿地率较达标值低1个（含）百分点以内得5分。 城市各城区最低值达标，城市绿地率较达标值低1—2个（含）百分点得3分。 城市各城区最低值达标，城市绿地率较达标值低2—3个（含）百分点得1分。 城市各城区最低值不达标或城市绿地率较达标值低3个百分点以上，不得分。 |
| 2 |  | 城市绿化 覆盖率（%） | 建成区内所有植被的垂直投影面积（km2）占建成区面积（km2）的百分比。 | 底线 指标 | ≥43%； 乔灌木 占比 ≥70%。 | ≥41%； 乔灌木 占比 ≥60%。 | 7分。城市绿化覆盖率和乔灌木占比均达标，得7分。 城市绿化覆盖率或乔灌木占比两项中任何一项不达标，不得分。 |
| 3 |  | 人均公园 绿地面积（m2/人） | 建成区内城区人口人均拥有的公园绿地面积（m2/人）。（城区人口包括户籍人口和暂住人口；毗邻建成区能够满足百姓日常休闲游憩的公园绿地可纳入统计。） | 底线 指标 | ≥14.8m2/人； 城市各城区最低值不低于5.5m2/人。 | ≥12m2/人；城市各城区最低值不低于5.0m2/人。 | 7分。人均公园绿地面积和城市各城区最低值均达标，得7分。 人均公园绿地面积和城市各城区最低值两项中任何一项不达标，不得分。 |
| 4 |  | 公园绿化 活动场地 服务半径 覆盖率（%） | 公园绿化活动场地服务半径覆盖的居住用地面积（km2）占居住用地总面积（km2）的百分比。（5000m2及以上公园绿化活动场地按500米服务半径测算；400—5000m2的公园绿化活动场地按300米服务半径测算。） | 底线 指标 | ≥90% | ≥85% | 7分。公园绿化活动场地服务半径覆盖率达标，得7分；不达标，不得分。 |
| 5 |  | 城市绿道 服务半径 覆盖率（%） | 建成区内绿道两侧1公里服务范围（步行15分钟或骑行5分钟）覆盖的居住用地面积占总居住用地面积的百分比。 | 导向 指标 | 万人拥有绿道长度≥1.2 公里； 服务半径覆盖率 ≥70%。 | 万人拥有绿道长度≥1.0 公里； 服务半径覆盖率 ≥60%。 | 6分。 万人拥有绿道长度达标得3分。 较达标值低0.1公里（含）以内得2分。 较达标值低0.1—0.2公里（含）得1分。 较达标值低0.2公里以上不得分。 服务半径覆盖率达标得3分。 较达标值低2个百分点（含）以内得2分。 较达标值低2—5个百分点（含）得1分。 较达标值低5个百分点以上不得分。 |
| 6 |  | 10万人拥有综合公园 个数 （个/10万人） | 建成区内城区人口每10万人拥有的综合公园个数（个/10万人）。（城区人口包括户籍人口和暂住人口，大于等于50万人口城市，综合公园面积应大于10公顷；小于50万人口城市，综合公园面积应大于5公顷。） | 导向 指标 | ≥1.5个 | ≥1个 | 5分。10万人拥有综合公园个数达标得5分。 较达标值低0.1个（含）以内得4分。 较达标值低0.1—0.2个（含）得3分。 较达标值低0.2—0.3个（含）得1分。 较达标值低0.3个以上不得分。 |
| 7 |  | 城市 生态廊道 达标率 | 建成区内组团之间净宽度不小于100米的生态廊道长度与城市组团间应设置的净宽度不小于100米且连续贯通的生态廊道长度比率。 | 导向 指标 | 达标 | 达标 | 5分。城市生态廊道达标率100%得5分。 达标率90（含）—100%得4分。 达标率80（含）—90%得3分。 达标率70（含）—80%得2分。 达标率60（含）—70%得1分。 达标率低于60%不得分。 |
| 8 |  | 城市 生物多样性保护达标率 | 地级及以上城市至少有一个符合标准规范要求，面积大于20公顷的植物园；近三年乡土适生植物应用面积占新建、改建绿地面积比例大于80%；具备连续三年的城市生物多样性监测数据。 | 导向 指标 | 达标 | 达标 | 6分。 植物园达标得2分，不达标不得分（不考核此项指标的城市不扣分）。 乡土适生植物应用比例达标得2分。 较达标值低2个（含）百分点以内得1分。 较达标值低2个百分点以上不得分。 城市生物多样性监测达标得2分。 连续监测2年得1分。 连续监测少于2年不得分。 |
| 9 | 二、 健康 舒适 二、 健康 舒适 | 城市林荫路覆盖率（%） | 建成区内城市次干路、支路的林荫路长度（km）占城市次干路、支路总长度（km）的百分比。（林荫路指绿化覆盖率达到90%以上的人行道、自行车道。） | 底线 指标 | ≥85% | ≥70% | 7分。城市林荫路覆盖率达标得7分;不达标,不得分。 |
| 10 |  | 城市道路 绿化达标率（%） | 建成区内道路绿化达到《城市道路绿化设计标准》的长度（km）占城市道路总长度（km）的百分比。 | 导向 指标 | ≥85% | ≥80% | 5分。城市道路绿化达标率达标得5分。 较达标值低1个（含）百分点以内得4分。 较达标值低1—2个（含）百分点得3分。 较达标值低2—3个（含）百分点得1分。 较达标值低3个百分点以上不得分。 |
| 11 |  | 立体绿化 实施率（%） | 建成区内实施立体绿化的项目数量（个）占项目总数量（个）的百分比。（考核项目为近三年新建、改建的公共建筑、工业建筑和市政交通设施。） | 导向 指标 | ≥15% | ≥10% | 5分。立体绿化实施率达标得5分。 较达标值低1个（含）百分点以内得4分。 较达标值低1—2个（含）百分点得3分。 较达标值低2—3个（含）百分点得1分。 较达标值低3个百分点以上不得分。 |
| 12 |  | 园林式居住区（单位） 达标率（%） | 建成区内园林式居住区（单位）的数量（个）占建成区内居住区（单位）总数量（个）的百分比。 | 导向 指标 | ≥60% | ≥50% | 6分。园林式居住区（单位）达标得6分。 较达标值低0—1个（含）百分点得5分。 较达标值低1—2个（含）百分点得4分。 较达标值低2—3个（含）百分点得3分。 较达标值低3—4个（含）百分点得2分。 较达标值低4—5个（含）百分点得1分。 较达标值低5个百分点以上不得分。 |
| 13 | 三、 安全 韧性 三、 安全 韧性 | 建成区蓝绿空间占比（%） | 建成区各类绿地和水域总面积（km2）占建成区总面积（km2）的百分比。 | 导向 指标 | ≥45% | ≥43% | 5分。建成区蓝绿空间占比达标得5分。 较达标值低0—1个（含）百分点得4分。 较达标值低1—2个（含）百分点得3分。 较达标值低2—3个（含）百分点得1分。 较达标值低3个百分点以上不得分。 |
| 14 |  | 防灾避险 绿地设施 达标率（%） | 建成区达到《城市绿地防灾避险设计导则》设施要求的防灾避险绿地数量（个）占纳入城市防灾避险体系全部防灾避险绿地数量（个）的百分比。 | 导向 指标 | 100% | 100% | 5分。防灾避险绿地设施达标率达标得5分。 达标率95（含）—100%得4分。 达标率90（含）—95%得3分。 达标率85（含）—90%得1分。 达标率低于85%不得分。 |
| 15 |  | 城市 湿地保护 实施率（%） | 建成区内实施保护的城市湿地面积（km2）占建成区内城市湿地总面积（km2）的百分比。 | 导向 指标 | 100% | 100% | 5分。城市湿地保护实施率达标得5分。 较达标值低1个（含）百分点以内得4分。 较达标值低1—2个（含）百分点得3分。 较达标值低2—3个（含）百分点得1分。 较达标值低3个百分点以上不得分。 |
| 16 | 四、 风貌 特色 四、 风貌 特色 | 具有历史 价值的公园保护率（%） | 建立具有历史价值的公园保护名录，按照名录和保护要求实施保护的具有历史价值的公园数量（个）占纳入名录具有历史价值的公园总数量的百分比。 | 导向 指标 | 100% | 100% | 4分。建立具有历史价值的公园保护名录得2分。 具有历史价值的公园保护率达标得2分，不达标,不得分。 |
| 17 |  | 古树名木及后备资源 保护率（%） | 建成区内受到保护的古树名木及后备资源（棵）占建成区内古树名木及后备资源总量（棵）的百分比。 | 导向 指标 | 100% | 100% | 4分。制定并实施古树名木和后备资源保护措施得2分。 古树名木和后备资源保护率达标得2分,不达标,不得分。 |
| 18 |  | 园林绿化工持证上岗率（%） | 园林绿化工程中持证人员数量（人）占该工程技术工种上岗人员总数量(人）的百分比。 | 导向 指标 | 100%； 三级工 以上≥20% | 100% | 4分。 国家园林城市园林绿化工持证上岗率达标得4分。 较达标值低1个（含）百分点以内得3分。 较达标值低1—2个（含）百分点得2分。 较达标值低2—3个（含）百分点得1分。 较达标值低3个百分点以上不得分。 国家生态园林城市园林绿化工持证上岗率达标得2分。 较达标值低2个（含）百分点以内得1分。 较达标值低2个百分点以上不得分。 其中三级工以上达标得2分。 较达标值低2个（含）百分点以内得1分。 较达标值低2个百分点以上不得分。 |